Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования 
"Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики"

Московский институт электроники и математики им. А.Н.Тихонова

Направление подготовки/специальности

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Интернет вещей и киберфизические системы»

О Т Ч Е Т

о прохождении

производственной (научно-исследовательской) практики

Студент   Физулин А.В.            МИВ241

(Фамилия И.О.)                        номер группы

Руководитель практики студента:

| Ведущий научный сотрудник, ДКИ МИЭМ НИУ ВШЭ |  | Романов А.Ю. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность и место работы |  | Фамилия И.О. |  | подпись |

Руководитель практики от НИУ ВШЭ:

| Руководитель образовательной программы |  | Иванов И.А. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность и место работы |  | Фамилия И.О. |  | подпись |

Практика пройдена с оценкой _______8_______

Дата   21.03.2026

Содержание

Перечень сокращений и обозначений	4

Термины и определения	7

Введение	10

1 Содержательная часть	12

1.1 Краткая характеристика организации (места прохождения практики)	12

1.2 Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике	13

2 Обзор предметной области и анализ существующих подходов	14

2.1 Архитектуры CAV и роль V2X в петле управления	14

2.2 Сообщения V2X и их использование в алгоритмах движения	16

2.3 5G NR-V2X sidelink и автономный режим Mode 2	17

2.4 Метрики коммуникаций V2X и их ограничения для поведенческих выводов	19

2.5 Метрики поведения и безопасности движения, чувствительные к деградации связи	20

2.6 Подходы к моделированию V2X и движения	22

2.6.1 Общая характеристика области	22

2.6.2 Ключевые компоненты моделирования CAV	23

2.6.3 Симуляторы транспортных потоков и мобильности	23

2.6.4 Высокоточные графические симуляторы	24

2.6.5 Сетевые и VANET-симуляторы	24

2.6.6 Модели распространения сигнала	25

2.6.7 Специализированные модели и инструменты радиораспространения	26

2.6.8 Выводы по разделу	30

2.7 Воспроизводимость исследований CAV/V2X	31

2.8 Вывод по обзорной главе	32

Заключение	36

Список использованных источников	38

Перечень сокращений и обозначений

В настоящем отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

3GPP — 3rd Generation Partnership Project;

5GS — 5G System;

AoI — Age of Information, возраст информации;

ACC — Adaptive Cruise Control, адаптивный круиз-контроль;

BSM — Basic Safety Message, базовое сообщение безопасности;

CACC — Cooperative Adaptive Cruise Control, кооперативный адаптивный круиз-контроль;

CAM — Cooperative Awareness Message, сообщение взаимного информирования;

CARLA — Car Learning to Act, открытый высокоточный симулятор дорожной среды;

CAV — Connected Automated Vehicle, подключенное беспилотное транспортное средство;

CDA — Cooperative Driving Automation, совместная автоматизация управления дорожным движением;

CPS — Collective Perception Service, сервис коллективного восприятия;

DENM — Decentralized Environmental Notification Message, сообщение децентрализованного оповещения о событии;

DCC — Decentralized Congestion Control, децентрализованное управление перегрузкой канала;

DR — Deceleration Rate, показатель интенсивности замедления;

ITS — Intelligent Transport Systems, интеллектуальные транспортные системы;

ITS-S — ITS Station, станция интеллектуальной транспортной системы;

MaxD — Maximum Deceleration, максимальное замедление;

MOSAIC — Eclipse MOSAIC, интегрированная среда моделирования подключенных беспилотных транспортных средств и V2X-систем;

ms-van3t — multi-stack vehicular digital twin framework, интегрированный фреймворк виртуальной валидации V2X;

NR — New Radio;

NR-V2X — New Radio Vehicle-to-Everything, технология обмена V2X сообщениями на базе 5G New Radio;

ns-3 — Network Simulator 3;

OBU — On-Board Unit, бортовое коммуникационное устройство;

OSM — OpenStreetMap;

PET — Post-Encroachment Time, временной интервал освобождения конфликтной зоны;

PIR — Packet Inter-Reception Interval, межприемный интервал;

PRR — Packet Reception Ratio, коэффициент успешного приема пакетов;

RSU — Road-Side Unit, придорожное коммуникационное устройство;

RSSI — Received Signal Strength Indicator, индикатор уровня принимаемого сигнала;

SAE — Society of Automotive Engineers;

Sionna RT — библиотека физически обоснованного моделирования радиоканала и трассировки лучей;

SSAM — Surrogate Safety Assessment Model, модель суррогатной оценки безопасности;

SUMO — Simulation of Urban MObility, микроскопический симулятор транспортных потоков;

TraCI — Traffic Control Interface, интерфейс обмена данными с SUMO;

TTC — Time To Collision, время до столкновения;

UTD — Uniform Theory of Diffraction, унифицированная теория дифракции;

V2I — Vehicle-to-Infrastructure, взаимодействие транспортного средства с инфраструктурой;

V2P — Vehicle-to-Pedestrian, взаимодействие транспортного средства с пешеходом;

V2V — Vehicle-to-Vehicle, взаимодействие транспортного средства с транспортным средством;

V2X — Vehicle-to-Everything, взаимодействие транспортного средства с внешними объектами и участниками дорожного движения;

VaN3Twin — vehicular multi-technology V2X digital twin framework, фреймворк цифрового двойника для многотехнологических V2X-систем;

Veins — Vehicles in Network Simulation, открытый фреймворк моделирования VANET.

Термины и определения

В настоящем отчете применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Подключенное беспилотное транспортное средство (CAV) — транспортное средство, сочетающее функции автоматизации движения с возможностью обмена данными по каналам V2X.

Совместная автоматизация управления дорожным движением (CDA) — класс методов и алгоритмов, при котором решения о движении транспортного средства принимаются с использованием не только собственных сенсоров, но и информации, полученной от других участников движения и/или инфраструктуры.

Обмен V2X сообщениями — беспроводное взаимодействие транспортного средства с другими транспортными средствами, дорожной инфраструктурой, пешеходами и внешними вычислительными системами посредством стандартизированных сообщений.

5G NR-V2X sidelink — прямой интерфейс связи между транспортными средствами и другими V2X-узлами на базе стандарта 5G New Radio без обязательного прохождения пользовательских данных через базовую станцию.

Режим Mode 2 — автономный режим распределения радиоресурсов в NR-V2X sidelink, при котором устройство самостоятельно выбирает ресурсы передачи на основе наблюдаемого состояния канала и правил стандарта.

Кооперативное сообщение — прикладное V2X-сообщение, содержащее данные о состоянии, намерениях или событиях, необходимые для предупреждающих и кооперативных функций движения.

CAM (Cooperative Awareness Message) — периодическое сообщение базового набора V2X-приложений, предназначенное для передачи актуального кинематического состояния транспортного средства другим участникам движения.

DENM (Decentralized Environmental Notification Message) — событийное сообщение, передаваемое для оповещения участников движения о значимом дорожном событии или опасности.

BSM (Basic Safety Message) — базовое сообщение безопасности в американской ветви V2X-стандартизации, функционально аналогичное сообщению CAM на уровне передачи кинематического состояния транспортного средства.

Возраст информации (Age of Information, AoI) — время, прошедшее с момента формирования последнего успешно полученного сообщения до текущего момента использования этой информации контроллером.

Межприемный интервал (PIR) — временной интервал между двумя последовательными успешно принятыми сообщениями от одного и того же источника.

Коэффициент успешного приема пакетов (PRR) — отношение числа успешно принятых пакетов к числу пакетов, которые должны были быть приняты в заданной постановке эксперимента.

Профиль потерь сообщений — параметризованное описание деградации обмена V2X сообщениями, включающее уровень потерь, их серийность, временную структуру и условия возникновения.

Поведенческая метрика — количественный показатель, характеризующий наблюдаемое поведение транспортного средства или группы транспортных средств в сценарии движения.

Совместное имитационное моделирование — вычислительная постановка, в которой модели мобильности, связи и прикладной логики работают в согласованном временном контуре и обмениваются состояниями в ходе эксперимента.

Интегрированная среда моделирования — программно-инструментальная среда, объединяющая модели транспортной мобильности, сетевого взаимодействия, распространения радиосигнала и прикладных алгоритмов в рамках единого эксперимента.

Геометрически чувствительная модель канала — модель распространения сигнала, в которой характеристики радиоканала зависят от геометрии сцены, рельефа, застройки, взаимного положения узлов и свойств объектов среды.

Воспроизводимый вычислительный эксперимент — эксперимент, для которого фиксированы исходные данные, параметры, конфигурации программных компонентов, версии инструментов и начальные состояния генераторов случайных чисел, что позволяет повторно получить сопоставимые результаты.

Введение

Целью производственной (научно-исследовательской) практики является исследование влияния потерь сообщений в сетях 5G NR-V2X на поведение подключённых беспилотных транспортных средств в сценариях кооперативного движения.

Актуальность работы обусловлена тем, что в подключенных беспилотных транспортных средствах качество принимаемых решений определяется не только локальным сенсорным восприятием, но и своевременностью, полнотой и актуальностью обмена V2X сообщениями. В режиме 5G NR-V2X Mode 2 обмен сообщениями осуществляется в условиях автономного распределения радиоресурсов, переменной нагрузки канала и изменяющейся радиосреды. В этих условиях потери сообщений, увеличение межприемных интервалов и устаревание информации могут приводить к изменению поведения транспортного средства в критических дорожных ситуациях.

В рамках практики выполняется работа, направленная на анализ существующих подходов к моделированию подключённого и беспилотного транспорта, выбор и обоснование инструментальной связки для совместного моделирования мобильности, связи и логики кооперативного управления, а также на формирование воспроизводимой вычислительной постановки для дальнейшего исследования влияния деградации обмена V2X сообщениями на поведенческие метрики и метрики безопасности.

Для достижения поставленной цели в ходе практики решаются следующие задачи:

– анализ архитектурных принципов подключённого и беспилотного транспорта, типов V2X-сообщений, особенностей 5G NR-V2X Mode 2 и метрик, характеризующих качество связи и поведение транспортного средства;

– исследование существующих инструментов моделирования транспортной мобильности, сетевого взаимодействия, радиораспространения и высокоточного моделирования среды;

– обоснование требований к интегрированной среде моделирования, позволяющей учитывать влияние потерь сообщений на информационное состояние управляющего контура;

– формирование структуры вычислительного эксперимента для сопоставления параметров деградации связи и наблюдаемых поведенческих эффектов;

– подготовка содержательной и методической базы для дальнейшей реализации и апробации программно-инструментальной связки моделирования.

1 Содержательная часть

1.1 Краткая характеристика организации (места прохождения практики)

Производственная (научно-исследовательская) практика была пройдена в Учебной лаборатории систем автоматизированного проектирования (УЛ САПР) в МИЭМ НИУ ВШЭ.

УЛ САПР создана в 2015 году и является структурным подразделением Департамента компьютерной инженерии. Лаборатория задействована в проведении лабораторных работ по широкому кругу дисциплин бакалавриата и магистратуры для получения студентами практических навыков работы с CAD-системами и эффективного усвоения знаний в области автоматизированного проектирования технических систем.

Основные направления исследований:

– разработка, отладка и верификация действующих прототипов цифровых систем и систем на кристалле на основе ПЛИС;

– разработка аппаратных реализаций нейронных сетей (НейроБИС) на ПЛИС;

– разработка систем обработки видео- и аудиоданных, систем навигации, систем шифрования и цифровой подписи, а также многоядерных систем на основе аппаратных и софт-процессорных ядер;

– разработка прототипов и моделей, а также программирование различных робототехнических систем.

– разработка методов и программной среды совместного имитационного моделирования подключенных беспилотных транспортных средств, V2X-взаимодействия и алгоритмов кооперативного и централизованного управления дорожным движением.

1.2 Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике

Опираясь на поставленные задачи, в процессе прохождения практики была выполнена работа по следующим направлениям:

- Анализ предметной области подключенных беспилотных транспортных средств, включая архитектуры CAV и CDA, роль V2X-коммуникаций в контуре управления, типы кооперативных сообщений и механизмы их учета при формировании траектории и принятии решений о движении.

- Исследование особенностей 5G NR-V2X sidelink в режиме автономного распределения радиоресурсов Mode 2, а также анализ метрик связи, позволяющих оценивать не только доставку пакетов, но и актуальность информации для управляющего контура транспортного средства.

- Анализ и сравнительная оценка инструментов моделирования транспортных потоков, сетевого взаимодействия, радиораспространения и высокоточной графической среды с точки зрения их применимости к задачам совместного моделирования подключённого беспилотного транспорта.

- Формирование требований к воспроизводимой вычислительной постановке эксперимента, в которой деградация обмена V2X  сообщениями отображается на информационное состояние контроллера и далее на наблюдаемое поведение транспортного средства.

- Подготовка содержательной основы для разработки интегрированной программно-инструментальной связки моделирования, объединяющей мобильность, связь, геометрически чувствительную модель канала и прикладную логику кооперативного управления.

- Выделение набора поведенческих и безопасностных метрик, чувствительных к потерям сообщений, задержкам и устареванию данных, для последующего использования в вычислительных экспериментах.

2 Обзор предметной области и анализ существующих подходов

В обзорной главе рассматриваются архитектурные принципы подключённого и беспилотного транспорта, типы V2X-сообщений и их роль в алгоритмах движения, особенности 5G NR-V2X sidelink Mode 2, метрики связи и поведенческие метрики, а также инструментальные среды для связанного моделирования. Для задач кооперативного движения сетевые показатели сами по себе недостаточны: их нужно переводить в характеристики информационного состояния контроллера, прежде всего в возраст информации, межприёмные интервалы и правила обработки отсутствующих данных [19]–[23].

2.1 Архитектуры CAV и роль V2X в петле управления

В профильной литературе подключённый и беспилотный транспорт обычно описывается как модульная киберфизическая система, в которой различаются контуры восприятия, оценивания состояния, планирования и управления [1], [2]. Для строгого описания автоматизации движения принципиально важно различать динамическую задачу вождения, задачи обнаружения и реагирования, а также переход к минимально рискованному состоянию при деградации или отказе; именно в этих терминах SAE задаёт роли человека и автоматизированной системы [1].

V2X в такой архитектуре не является просто дополнительным источником телеметрии. Коммуникационный контур расширяет наблюдаемость среды, позволяет учитывать состояние удалённых участников движения и поддерживает обмен состоянием, координацию манёвров, коллективное восприятие и взаимодействие с инфраструктурой [2]. В европейской C-ITS-архитектуре эти функции рассматриваются поверх архитектуры ITS-станции, в которой разделены уровни доступа, сети и транспорта, а также прикладных сервисов [3].

Для cellular-V2X и NR-V2X архитектурная формализация выполняется в спецификациях 3GPP второго этапа, где заданы функциональные сущности, информационные потоки и архитектурные расширения для V2X-сервисов как на уровне приложений, так и на уровне 5GS [4], [5]. Поэтому при анализе влияния связи на поведение транспортного средства V2X-канал следует рассматривать как составную часть единого киберфизического контура, а не как изолированный по отношению к логике управления коммуникационный компонент [2], [4], [5].

Привязка к реальным кооперативным функциям показывает, почему центральным понятием становится окно полезности данных. В сценариях движения в колонне критична своевременная доставка параметров движения предшествующего транспортного средства [23]. В сценариях предупреждения об опасных дорожных и погодных условиях ключевое значение имеет своевременное получение водителем или автоматизированной системой предупреждений и рекомендаций о состоянии дороги и погоде [6]. Поэтому потеря одного координационного либо событийного сообщения может оказаться значимее потери одного периодического обновления состояния [2], [23].

Для анализа влияния связи на поведение полезно различать информационную и физическую причинность. В первом случае деградация связи меняет знания агента о среде и тем самым влияет на принимаемое решение; во втором случае изменившаяся траектория движения меняет геометрию сцены и, следовательно, последующие условия радиораспространения [2]. Этот второй контур причинности хорошо виден в практических развёртываниях: в независимой оценке Wyoming Connected Vehicle Pilot прямой эффект на мобильность оказался ограниченным, что авторы оценки сочли ожидаемым, поскольку основной задачей пилота было повышение безопасности и информирования в тяжёлых погодных условиях, а не оптимизация потока как такового [6], [7].

2.2 Сообщения V2X и их использование в алгоритмах движения

На уровне европейской C-ITS сообщения стандартизованы ETSI как набор типов с различной прикладной семантикой и временной полезностью. CAM предназначено для периодической передачи состояния ITS-станции [8], DENM — для децентрализованных уведомлений о событиях и опасностях [9], CPM — для передачи сведений о наблюдаемых объектах в задачах коллективного восприятия [10].

Существенная особенность CAM состоит в том, что частота генерации не является жёстко фиксированной. Она определяется правилами сервиса CAM и механизмами децентрализованного контроля перегрузки канала; следовательно, в реальной системе изменение частоты поступления сообщений может быть связано как с ошибками радиоканала, так и с управляемой адаптацией интенсивности передачи [8], [13], [18].

С точки зрения алгоритмов кооперативного движения принципиально важно различать периодические сообщения состояния и событийно-координационные сообщения. Для периодического потока кратковременный пропуск пакета нередко может быть частично компенсирован прогнозированием состояния при условии, что возраст информации остаётся в допустимых пределах. Для событийного либо координационного обмена потеря сообщения чаще означает потерю логически значимого шага сценария и потому требует более жёсткой интерпретации на прикладном уровне [2], [19], [20].

В американской ветви стандартизации функциональным аналогом CAM выступает Basic Safety Message (BSM), определённое в SAE J2735 [11]. Согласно материалам NHTSA, BSM состоит из обязательной Part I и дополнительной Part II, при этом Part I в типовом режиме передаётся приблизительно десять раз в секунду [12]. Для целей настоящей работы существенно не буквальное совпадение полей CAM и BSM, а их функциональная общность: в обоих случаях речь идёт о потоке обновлений кинематического состояния, пригодных для предупреждающих и кооперативных функций лишь в пределах ограниченного временного окна [8], [11], [12].

Потеря сообщения не тождественна потере информации. Даже при приемлемом среднем качестве доставки прикладной смысл потерь определяется тем, как меняются межприёмные интервалы, возраст информации и момент истечения таймаута валидности данных [18]–[20]. Поэтому корректное моделирование деградации связи должно связывать события на уровне пакетов с логикой прикладной обработки отсутствующих либо устаревших данных, а не ограничиваться только подсчётом доставленных пакетов [19], [20].

Сопоставление CAM и BSM поэтому корректнее выполнять не на уровне формального сходства полей, а на уровне прикладной семантики. Оба класса сообщений передают ядро кинематического состояния транспортного средства, но различаются правилами генерации, структурой и местом в стеке протоколов [8], [11], [12]. Для поведенческого анализа определяющим является не факт доставки пакета сам по себе, а сохранение достаточной свежести и полноты данных у контроллера [19], [20].

2.3 5G NR-V2X sidelink и автономный режим Mode 2

NR-V2X в терминологии 3GPP относится к прямым V2X-коммуникациям по интерфейсу PC5 и рассматривается как развитие LTE-V2X для поддержки более сложных сервисов, включая расширенное кооперативное вождение, коллективное восприятие и обмен с различными адресными моделями доставки [14], [17]. В обзорных и стандартизующих источниках подчёркивается его ориентация на низкую задержку, высокую надёжность и более гибкие режимы групповой и одноадресной передачи [14], [17].

Различие между режимами 1 и 2 принципиально для постановки задачи. В режиме 1 распределение ресурсов поддерживается сетью, тогда как в режиме 2 пользовательские устройства выполняют автономный выбор ресурсов по результатам предварительного прослушивания канала [15], [17]. Именно поэтому Mode 2 особенно важен для сценариев вне зоны покрытия или для случаев, где зависимость от инфраструктурной сети недопустима [15].

Для Mode 2 характерна сложная структура потерь и задержек. Существенную роль играют не только внешние радиопомехи, но и коллизии распределённого доступа, скрытые узлы, параметры окна выбора ресурса, политика повторного использования и переадресации ресурсов, а также нагрузка прикладного трафика [15]–[17]. По этой причине статистика потерь в Mode 2 не должна априори считаться независимой и одинаково распределённой; модель независимых потерь допустима лишь как базовая абстракция, но недостаточна для анализа критических поведенческих эффектов [15], [16].

Для настоящего исследования принципиально важно не воспроизводить все процедуры 5G NR во всей нормативной полноте, а корректно зафиксировать границы применимости используемой модели. Если деградация связи задаётся только через абстрактную вероятность приёма пакетов без привязки к режиму доступа, загрузке канала и межприёмным интервалам, то переносимость выводов на реальные системы NR-V2X оказывается ограниченной [15], [16]. Поэтому нормативные документы 3GPP здесь выступают как основа для интерпретации источников потерь и задержек, но не подменяют прикладную модель преобразования деградации связи в изменение поведения [16], [17].

Требования к реальным V2X-сервисам задаются не одной интегральной метрикой, а набором показателей, включающим задержку, надёжность, дальность и пропускную способность; допустимые пределы этих показателей зависят от класса сценария [14], [17]. Для более сложных и быстрых кооперативных функций допустимые интервалы задержки и пропуска сообщений становятся жёстче, а значит, для поведенческого анализа существенны не только средние значения метрик, но и хвосты распределений, где проявляются редкие выбросы задержки и серии потерь [14], [17].

2.4 Метрики коммуникаций V2X и их ограничения для поведенческих выводов

Для корректного анализа влияния деградации связи необходимо различать метрики доставки пакетов и метрики свежести информации. В качестве базовых обычно рассматриваются Packet Reception Ratio (PRR) и задержка доставки, однако для киберфизических задач возрастает роль packet inter-reception interval/time (PIR) и Age of Information (AoI), поскольку именно они непосредственно характеризуют свежесть и прикладную валидность данных у контроллера [15], [16], [19], [20].

PRR удобен как интегральный показатель радиоканала, поскольку отражает долю успешно принятых пакетов в заданном окне наблюдения [16]. Однако одинаковый PRR может соответствовать различной внутренней структуре потерь; поэтому эта метрика необходима, но недостаточна для объяснения прикладных поведенческих переходов [19].

Задержку в контексте V2X целесообразно анализировать не только по среднему значению, но и по верхним квантилям распределения. Для функций, чувствительных к окну полезности данных, именно верхние процентили определяют, укладывается ли сообщение в допустимый бюджет времени [15], [17]. Это особенно существенно для Mode 2, где стратегии распределения ресурсов сопоставляются не просто по средней задержке, а по вероятности доставить сообщение в заданный временной предел [15].

PIR характеризует время между двумя последовательными успешными приёмами сообщений от одного и того же отправителя и потому чувствителен к серийной деградации [19]. В литературе по оценке прикладных V2X-сервисов показано, что метрики, основанные на последовательностях пропусков, лучше улавливают потерю прикладной полезности, чем простая усреднённая доля доставленных пакетов [19].

Age of Information (AoI) в момент времени t определяется как [20]:

Δ(t) = t - U(t)

где t — текущее время, а U(t) — время генерации последнего пакета, доставленного к приёмнику к моменту t [20].

AoI объединяет влияние частоты генерации сообщений, задержек доставки, потерь пакетов и очередей передачи [20]. По этой причине для задач кооперативного управления он является более подходящей переменной, чем один только PRR, когда требуется связать сетевое событие с изменением знаний контроллера о состоянии соседа [19], [20].

Отсюда следует методологически важный вывод: потери сообщений становятся значимой переменной для поведения транспортного средства только после того, как задано отображение от сетевых событий к межприёмным интервалам, возрасту информации и правилам признания состояния валидным либо не валидным [19], [20]. Без такого отображения переход от сетевых событий к поведенческим эффектам остаётся незафиксированным.

2.5 Метрики поведения и безопасности движения, чувствительные к деградации связи

Для оценки влияния деградации обмена V2X сообщениями на поведение транспортных средств целесообразно рассматривать по меньшей мере четыре группы показателей: метрики безопасности, метрики эффективности движения, метрики устойчивости кооперативного взаимодействия и метрики комфорта [21]–[23]. Такой набор лучше соответствует задачам surrogate safety assessment и анализу деградации кооперативных функций, чем попытка свести выводы к одной итоговой величине [21].

К базовым метрикам безопасности относятся Time to Collision (TTC) и Post-Encroachment Time (PET). В SSAM они используются как основные конфликтные показатели, позволяющие фиксировать опасное сближение и близкие к аварии ситуации по траекториям движения, а не по редкому факту реального столкновения [21]. Если предупреждение или координационное сообщение поступает слишком поздно, траектория ответного воздействия сдвигается во времени, что ведёт к уменьшению TTC и PET [21].

Дополнительную группу образуют показатели торможения, включая DR и MaxD, используемые в SSAM наряду с TTC и PET [21]. Эти метрики особенно информативны в сценариях резкого торможения, позднего получения предупреждения и быстрого сокращения дистанции, где даже кратковременная деградация обмена V2X сообщениями может перевести ситуацию в область практически неустранимого конфликта [21].]

Наряду с безопасностью необходимо учитывать и эффективность движения: среднюю скорость, время прохождения участка, пропускную способность и устойчивость выполнения кооперативного манёвра без вынужденного перехода к чрезмерно консервативной стратегии [2], [23]. Эти показатели обычно менее чувствительны к единичному пропуску пакета, но позволяют фиксировать систематическое ухудшение кооперации, когда транспортные средства чаще снижают скорость, увеличивают дистанцию или отказываются от более плотных режимов движения [23].

Для сценариев движения в колонне ключевыми являются временной интервал следования, ошибка поддержания дистанции и строковая устойчивость. В профильных исследованиях показано, что и задержки, и потери сообщений ухудшают свойства CACC, а при устойчивом ухудшении обмена система закономерно смещается к более консервативному режиму, функционально близкому к обычному ACC [22], [23].

Отдельную группу образуют метрики комфорта, прежде всего ускорение, рывок, частота резких торможений и число грубых корректирующих воздействий. Эти величины чувствительны к дискретным переключениям режимов управления и к эпизодам, когда возраст информации превышает допустимый порог и контроллер вынужден компенсировать дефицит актуальных данных более резкими действиями [20], [22].

Следовательно, при исследовании влияния деградации связи на поведение недостаточно ограничиваться одной сетевой либо одной поведенческой метрикой. Для содержательного анализа необходимо совместно учитывать конфликтные показатели безопасности, меры требуемого уклонения, устойчивость кооперации, эффективность и комфорт [21]–[23].

2.6 Подходы к моделированию V2X и движения

2.6.1 Общая характеристика области

Большая часть исследований в области CAV и CDA опирается на вычислительное моделирование, поскольку полномасштабные натурные эксперименты дороги, сложны в организации и ограничены по воспроизводимости [2], [24]. Вместе с тем моделирование остаётся полезным только при условии, что учтены не один, а несколько взаимосвязанных доменов: транспортная мобильность, связь, восприятие и радиораспространение [2], [24].

Моделировать только транспортный поток или только сетевые взаимодействия для задач кооперативного движения недостаточно. Решения о торможении, перестроении, кооперативном поддержании дистанции и согласовании манёвров зависят как от локального восприятия, так и от качества информации, приходящей по каналам связи [2], [24]. Поэтому в современных исследованиях доминирует интеграционный подход, в котором рассматриваются взаимосвязанные компоненты транспортной системы [2], [24].

2.6.2 Ключевые компоненты моделирования CAV

С учётом междисциплинарного характера задач CAV в связанной модели обычно выделяют четыре класса компонентов: модели восприятия, модели мобильности, сетевые модели и модели распространения сигнала [2], [24]. Такой разрез удобен именно для оценки цепочки «связь → информационное состояние контроллера → поведение», поскольку каждая из подсистем вносит собственный вклад в итоговую вариативность сценария [2].

Модели восприятия используются для воспроизведения работы камер, лидаров, радаров и иных датчиков, когда задача зависит от визуальной и геометрической структуры сцены [24], [27]. Модели мобильности описывают движение в дорожной сети и взаимодействие участников потока [24], [25]. Сетевые модели воспроизводят передачу данных и механизмы доступа к среде, а модели распространения сигнала добавляют зависимость канала от геометрии, застройки, подвижных препятствий и других факторов среды [24], [28], [33].

2.6.3 Симуляторы транспортных потоков и мобильности

Для моделирования транспортной мобильности в CAV-задачах широко применяются микроскопические симуляторы дорожного движения; среди открытых инструментов наибольшее распространение получил SUMO [24], [25]. Практическое значение SUMO для связанного моделирования существенно повышает интерфейс TraCI, позволяющий синхронизировать симуляцию с внешними сетевыми и прикладными компонентами в пошаговом режиме [25], [26].

При этом микроскопические симуляторы типа SUMO предназначены прежде всего для правдоподобного моделирования транспортных потоков, а не для фотореалистичного воспроизведения сенсорного восприятия [24], [25]. По этой причине их обычно используют как компонент, отвечающий за моделирование движения транспортных средств в составе интегрированной программной связки, а не как самодостаточную среду для задач, в которых критично детальное моделирование сенсоров [24].

2.6.4 Высокоточные графические симуляторы

Для задач, где требуется реалистичное моделирование сенсоров и визуальной сцены, применяются высокоточные графические симуляторы. Среди открытых платформ в академической литературе наиболее часто используется CARLA [24], [27].

CARLA поддерживает моделирование нескольких транспортных средств, погодных сценариев и карт [27]. Официальная документация проекта также описывает интеграцию с ROS bridge и синхронное co-simulation с SUMO [39], [40]. Благодаря этому CARLA удобна тогда, когда необходимо связать поведенческий анализ с детализированным моделированием сенсорного восприятия [27].

Робототехнические и многотельные симуляторы могут обеспечивать более детализированную физику, но в задачах городского CAV-моделирования они обычно используются как вспомогательные компоненты, а не как полноценная замена транспортных и сетевых сред [24]. Поэтому при выборе инструментария необходимо оценивать не только физическую достоверность, но и удобство интеграции с сетевыми и транспортными моделями [24], [27].

2.6.5 Сетевые и VANET-симуляторы

Для моделирования сетевого взаимодействия в задачах CAV используются как общие сетевые симуляторы, так и специализированные VANET-фреймворки [24]. В практических связках особенно важна не только функциональность сетевой модели, но и её способность синхронно работать с мобильностной и прикладной подсистемами [24], [26].

Одним из наиболее зрелых решений в экосистеме OMNeT++ остаётся Veins, объединяющий SUMO и сетевое моделирование в общей co-simulation-связке [28]. Эта платформа исторически ориентирована прежде всего на ITS-G5/IEEE 802.11p-подобные сценарии и удобна там, где требуется связка транспортной мобильности с событийной сетевой моделью [28].

Eclipse MOSAIC ориентирован на оркестрацию нескольких симуляторов и на многодоменное моделирование транспортных, коммуникационных и прикладных компонентов [29], [30]. В экосистеме ns-3 сходную роль для V2X-сервисов выполняет ms-van3t, предоставляющий интегрированную многостековую среду для виртуальной валидации V2X-коммуникаций и сервисов [31]. Более поздняя линия развития представлена VaN3Twin, где в контур моделирования вводится ray-tracing in the loop и тем самым усиливается связь между цифровым двойником сцены и моделированием канала [32].

Таким образом, современные сетевые и VANET-среды уже позволяют исследовать взаимодействие транспортной мобильности и сетевого обмена, но их достаточность зависит от исследовательской задачи. Для задач кооперативного управления с явной зависимостью от геометрии сцены и качества сенсорного восприятия к ним обычно приходится добавлять внешний perception-компонент и/или более реалистичную модель канала [27]–[32].

2.6.6 Модели распространения сигнала

Одной из ключевых проблем при моделировании CAV остаётся моделирование канала V2V и V2I. Ошибочные предположения о затухании и видимости напрямую искажают выводы о надёжности и своевременности обмена [33].

На распространение сигнала в транспортной среде влияют геометрия сцены, здания, транспортные средства как подвижные препятствия, рельеф и многолучевое распространение [33]–[35]. Поэтому модели канала, игнорирующие конкретные препятствия, удобны как абстракции, но ограничены в задачах, где результат чувствителен к пространственной структуре среды [33], [35].

С точки зрения построения моделей полезно различать негеометрические и геометрические подходы, а внутри геометрических — стохастические и детерминированные [33]–[35]. Наиболее точные электродинамические модели оказываются слишком тяжёлыми для крупных транспортных сценариев, поэтому на практике используются компромиссные схемы на основе геометрической оптики, UTD и трассировки лучей [34]–[36].

Для задач, критичных к геометрии сцены, особенно перспективны 3D ray-tracing-подходы. Они позволяют оценивать влияние расположения объектов, конфигурации антенн и прямой/непрямой видимости на параметры канала, но требуют существенно больших вычислительных затрат [32], [34]. Именно поэтому в крупных вычислительных постановках распространены гибридные схемы, сочетающие более дешёвые модели для основной массы сценариев и детерминированные компоненты для наиболее чувствительных участков [32], [34], [35].

2.6.7 Специализированные модели и инструменты радиораспространения

Среди практически ориентированных моделей особое место занимает GEMV2. В ней различаются случаи прямой видимости, NLOS из-за транспортных средств и NLOS из-за стационарных объектов; крупномасштабное затухание вычисляется детерминированно, а мелкомасштабные эффекты учитываются стохастически [33]. Преимущество GEMV2 состоит в том, что она остаётся масштабируемой для крупных дорожных сценариев и одновременно чувствительна к реальной геометрии транспортной среды [33].

Более точные детерминированные связки используют трёхмерное описание сцены и трассировку лучей в контуре моделирования [32], [34]. Такие решения особенно полезны в тех постановках, где нужно исследовать влияние конкретной застройки, размещения антенн и пространственной конфигурации объектов на поведение канала и, далее, на работу прикладного алгоритма [32].

Основным ограничением ray-tracing-подходов остаётся высокая вычислительная стоимость. Поэтому при построении практической исследовательской связки обычно приходится искать компромисс между масштабом сценария, точностью описания канала и воспроизводимостью вычислительного эксперимента [32]–[35].

Ниже в таблице 2.1 приведено сопоставление классов инструментальных сред с точки зрения поддержки цепочки «связь → поведение».

Таблица 2.1 — Сравнительная характеристика средств и подходов к совместному имитационному моделированию подключенных беспилотных транспортных средств по архитектуре интеграции и составу моделируемых компонентов

| Подход / платформа | Класс интеграции | Модель мобильности / среды | Сетевой компонент | Поддержка NR-V2X Mode 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trace-driven подходы | Разомкнутый подход | Предзаданные траектории | ns-3, OMNeT++ | Возможна |
| SUMO + TraCI + сетевой симулятор | Совместное имитационное моделирование | Микроскопическая модель мобильности | ns-3, OMNeT++, др. | Возможна |
| Veins | Совместное имитационное моделирование | SUMO | OMNeT++ | Ограничена |
| Eclipse MOSAIC | Оркестрация / совместное имитационное моделирование | Подключаемые симуляторы | Различные | Зависит от подключённой модели |
| ms-van3t | Совместное имитационное моделирование и валидация сервисов | SUMO, GNSS-трассы | ns-3 | Частичная |
| CARLA + внешний сетевой модуль | Совместное имитационное моделирование | Фотореалистичная среда, сенсоры | Внешний модуль | Зависит от связки |
| VaN3Twin | Цифровой двойник / RT-in-the-loop | Цифровой двойник сцены | ns-3, multi-stack | Да, при соответствующей конфигурации |
| GEMV2 + 3D RT-компоненты | Канальная подсистема | Геометрически обусловленная среда | Внешняя интеграция | Не задаётся самой моделью |

Источники: составлено автором по [25]–[33]

На основе таблицы строится структурная схема, изображенная на рисунке 2.1, которая отражает архитектуру будущей интегрированной связки в которой канал связи трактуется как источник деградации информационного состояния контроллера, а не как изолированная подсистема.

Рисунок 2.1 — Структурная схема архитектуры с интегрированным контуром V2X-связи и точками введения деградации сигнала

Однако для целей настоящего исследования недостаточно сопоставить рассматриваемые средства и подходы только по архитектуре интеграции, составу моделируемых компонентов и формальной поддержке сетевых технологий. Принципиальное значение имеет то, в какой степени конкретная программная связка позволяет отразить влияние характеристик обмена V2X сообщениями на формирование управляющих воздействий, динамику движения и метрики безопасности. В связи с этим в таблице 2.2 приведено сравнительное сопоставление рассмотренных подходов по степени интеграции контура «связь — поведение» и по их основным ограничениям применительно к задачам совместного имитационного моделирования подключенных беспилотных транспортных средств.

Таблица 2.2 — Сравнительная характеристика средств и подходов к совместному имитационному моделированию по степени интеграции связи и поведения, а также по основным ограничениям

| Подход / платформа | Интеграция «связь → поведение» | Основные ограничения |
| --- | --- | --- |
| Trace-driven подходы | Слабая | Отсутствует замкнутый контур управления |
| SUMO + TraCI + сетевой симулятор | Сильная при корректной синхронизации | Чувствительность к порядку событий и синхронизации |
| Veins | Сильная для ITS-G5-подобных сценариев | Изначально не ориентирован на NR-V2X |
| Eclipse MOSAIC | Потенциально сильная | Высокая сложность конфигурации и интеграции |
| ms-van3t | Сильная на прикладном уровне | Без внешней детальной канальной модели возможна систематическая ошибка |
| CARLA + внешний сетевой модуль | Сильная для задач с явной зависимостью поведения от сенсорной сцены | Высокая вычислительная стоимость |
| VaN3Twin | Сильная | Сложная инфраструктура и ограниченная зрелость публикационной базы |
| GEMV2 + 3D RT-компоненты | Повышает правдоподобие канальной модели | Требует внешнего транспортного и поведенческого контура |

Из представленного сопоставления следует, что наибольший интерес для задач настоящего исследования представляют подходы, обеспечивающие не только совместное моделирование мобильности и связи, но и явное включение коммуникационных эффектов в контур принятия решений транспортным средством. При этом trace-driven схемы и изолированные канальные модели оказываются недостаточными для анализа поведенческих эффектов деградации обмена V2X сообщениями, поскольку не формируют замкнутый киберфизический контур. Напротив, связки класса SUMO + TraCI + сетевой симулятор, а также более сложные интегрированные платформы, позволяют исследовать, каким образом потери сообщений, рост межприемных интервалов, задержки и устаревание информации отражаются на поведенческих метриках и метриках безопасности. Это обосновывает выбор совместного имитационного моделирования как методической основы дальнейшей работы.

2.6.8 Выводы по разделу

Таким образом, проведённый анализ показал, что средства моделирования подключенных беспилотных транспортных средств различаются не только по составу моделируемых компонентов и архитектуре интеграции, но и по степени пригодности для исследования влияния характеристик обмена V2X  сообщениями на поведение транспортного средства [24]–[33]. Для содержательного анализа таких эффектов недостаточно изолированного рассмотрения мобильности, связи, восприятия или радиораспространения по отдельности, поскольку в задачах CAV и CDA они образуют взаимосвязанные элементы единого киберфизического контура [24]–[33].

Показано, что микроскопические симуляторы обеспечивают правдоподобное моделирование транспортного потока и динамики движения, но не заменяют среды детального сенсорного моделирования [24], [25], [27]. Сетевые фреймворки, в свою очередь, позволяют воспроизводить обмен V2X сообщениями и оценивать коммуникационные метрики, однако для задач поведенческого анализа должны использоваться совместно с реалистичными моделями мобильности и радиоканала, зависящего от геометрии сцены [28]–[33]. При этом разомкнутые схемы и изолированные канальные модели обладают ограниченной применимостью в тех случаях, когда требуется анализировать влияние деградации связи на принятие решений и формирование управляющих воздействий.

Следовательно, для задач CAV и CDA методически обоснованным является использование интегрированной среды совместного имитационного моделирования, в которой мобильность, связь, восприятие и радиораспространение учитываются согласованно [24]–[33]. Именно такой подход позволяет перейти от анализа отдельных сетевых показателей к исследованию того, как потери сообщений, увеличение межприемных интервалов, задержки и устаревание информации отражаются на поведенческих метриках и метриках безопасности подключенных беспилотных транспортных средств в изменяющейся транспортной среде [24]–[33].

2.7 Воспроизводимость исследований CAV/V2X

В контексте настоящей работы под воспроизводимостью понимается возможность повторить вычислительный эксперимент и получить статистически сопоставимые распределения выходных метрик при фиксированных версиях программного обеспечения, конфигурациях, начальных условиях и артефактах сценария. Для связанного моделирования это требование строже, чем для однокомпонентной симуляции, поскольку одновременно присутствуют несколько источников случайности и несколько независимых механизмов отсчёта времени [26], [37], [38].

На практическом уровне это означает необходимость фиксировать по меньшей мере три класса артефактов: параметры транспортного сценария, параметры сетевой конфигурации и правила синхронизации прикладной логики. Документация TraCI прямо требует явно задавать порядок исполнения клиентов и синхронизацию по шагам; следовательно, даже при одинаковых исходных параметрах различие в порядке вызовов может приводить к различным траекториям и, как следствие, к различным условиям связи [26].

В среде ns-3 принципиальное значение имеют seed, run number и назначение независимых потоков случайных чисел. В документации подчёркивается, что при публикации результатов исследователь обязан описывать, как именно использовался генератор случайных чисел и как организованы независимые повторности [38]. Для V2X-задач это особенно существенно, поскольку выводы часто зависят от редких событий и хвостов распределений [38].

SUMO при фиксированном seed в общем случае работает детерминированно, однако в документации перечислены режимы и внешние факторы, нарушающие воспроизводимость, включая использование случайного запуска и различия библиотек преобразования координат [37]. Для задач, где канал зависит от трёхмерной геометрии сцены, эти различия уже не являются технической мелочью: изменение координатной привязки может изменить видимость, параметры канала и итоговый поведенческий результат [32], [37].

Типовые нарушения воспроизводимости в связках CAV/V2X удобно сводить к четырём группам: скрытая случайность, дрейф времени между симуляторами, несовпадение координатных систем и неполное раскрытие конфигураций протоколов и правил генерации сообщений [26], [37], [38]. Наиболее критичным фактором остаётся временная несогласованность, поскольку именно она разрушает причинную интерпретацию того, было ли сообщение получено до момента принятия решения или уже после него [26].

2.8 Вывод по обзорной главе

Проведённый обзор позволяет зафиксировать несколько опорных положений.

Во-первых, архитектура CAV вида «восприятие — оценивание — планирование — управление» задаёт корректный язык описания влияния деградации связи на поведение транспортного средства [1], [2]. V2X воздействует на поведение не напрямую, а через изменение наблюдаемого состояния и процедур принятия решения; следовательно, логика перехода в деградированный режим должна описываться через валидность информации, а не как внешняя эвристика [2], [4], [5].

Во-вторых, сообщения V2X различаются не только по формату, но и по прикладной роли. CAM и BSM передают периодические обновления состояния транспортного средства [8], [11], [12], DENM описывает событие или опасность [9], а CPM — наблюдаемые объекты в задаче коллективного восприятия [10]. Поэтому их чувствительность к потере отдельного пакета для прикладного алгоритма различна. Кроме того, частота CAM регулируется DCC-механизмами, а потому деградация в реальных системах включает не только ошибки радиоканала, но и адаптацию интенсивности передачи к состоянию эфира [8], [13], [18].

В-третьих, в NR-V2X Mode 2 статистическая структура потерь и задержек формируется механизмом автономного распределения радиоресурсов и потому не обязана быть независимой и одинаково распределённой [15]–[17]. Следовательно, использование упрощённой модели независимых потерь допустимо только как базовая абстракция и не заменяет анализ коррелированных деградаций [15], [16].

В-четвёртых, для перехода от сетевых событий к поведенческим выводам необходимо использовать не только PRR и среднюю задержку, но и PIR/AoI-подобные характеристики, задающие свежесть и валидность данных у контроллера [18]–[20]. Именно на этом уровне деградация связи становится причинно значимой переменной для поведения транспортного средства [19], [20].

В-пятых, существующие подходы к моделированию по-прежнему часто разрывают оценку качества связи и моделирование поведения. Либо сетевые показатели анализируются без их строгого перевода в характеристики информационного состояния контроллера, либо поведение моделируется при упрощённом описании канала [24]–[33]. Даже включение трассировки лучей в контур моделирования само по себе не решает проблему, если прикладной алгоритм не содержит явного правила преобразования потерь и задержек сообщений в изменение валидности информации и последующего управляющего решения [20], [32], [33].

Ниже в таблице 2.3 приведено обобщённое сопоставление метрик связи и ожидаемых поведенческих эффектов.

Таблица 2.3 — Сопоставление метрик и механизмов деградации обмена V2X сообщениями с изменением информационного состояния контроллера, поведенческими эффектами и критичными сценариями

| Метрика связи / фактор | Тип деградации | Эффект на информационное состояние контроллера | Ожидаемый поведенческий эффект | Наиболее критичные сценарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение PRR | Равномерные потери сообщений | Постепенное снижение частоты обновления состояния окружающих объектов | Рост консервативности управления, ухудшение точности поддержания дистанции | CACC, плотный транспортный поток |
| Увеличение PIR, в том числе появление длинных хвостов распределения PIR | Серийные потери сообщений | Скачкообразное увеличение интервалов между валидными обновлениями данных | Переход к fallback-логике, жесткие корректирующие воздействия | Въезд в поток, пересечения |
| Увеличение средней задержки доставки | Систематическая задержка | Систематическое устаревание доступной информации о состоянии объектов | Ошибки прогнозирования, рост требуемой или фактической интенсивности торможения | Быстрые кооперативные маневры |
| Увеличение высоких квантилей задержки доставки | Редкие выбросы задержки | Эпизодическая потеря валидности информации в критические моменты времени | Срыв маневра, позднее торможение, конфликтные ситуации | Помощь при проезде пересечений, аварийные предупреждения |
| Увеличение AoI | Устаревание информации | Снижение актуальности состояния, доступного контроллеру | Переход к более консервативной логике, снижение эффективности кооперативного управления | Общие CDA-сценарии |
| Ограничение DCC | Регулируемое снижение частоты передачи | Снижение частоты поступления обновлений состояния | Зависимость поведения от таймаутов и политики обработки отсутствующих данных | Перегруженный канал связи |
| Потери доступа в NR-V2X Mode 2 | Коллизии при распределенном доступе к радиоресурсам | Коррелированная деградация наблюдаемости и нарушение согласованности доступных данных | Каскадное ухудшение кооперации при росте плотности транспортного потока | NR-V2X Mode 2 в плотных сценариях |

Источник: составлено автором по [15], [18]–[23], [32], [33].

Итоги и следствия для постановки задачи:

1. Необходимо формализовать валидность состояния соседнего транспортного средства через возраст информации, межприёмные интервалы и таймауты, чтобы потеря сообщения становилась измеримой причиной изменения поведения [19], [20].

2. Для NR-V2X Mode 2 профиль потерь должен быть связан с механизмами распределения радиоресурсов и с нагрузкой канала; в противном случае модель утрачивает переносимость на реальные условия доступа [15]-[17].

3. При использовании геометрически чувствительной модели канала необходимо фиксировать артефакты сцены, координатные зависимости и версии программных компонентов; иначе сравнение различных режимов деградации становится некорректным [26], [32], [37], [38].

Заключение

В ходе производственной (научно-исследовательской) практики была выполнена работа, направленная на исследование влияния потерь сообщений в системах 5G NR-V2X на поведение подключённых беспилотных транспортных средств. В рамках практики проведён анализ предметной области, включающий архитектурные основы CAV и CDA, типы V2X-сообщений, особенности режима 5G NR-V2X Mode 2, а также метрики связи и поведения, значимые для кооперативного движения.

По результатам работы установлено, что для корректного анализа влияния деградации связи на поведение транспортного средства недостаточно использовать только интегральные сетевые показатели, такие как вероятность успешного приёма пакетов и средняя задержка. Необходима постановка задачи, в которой сетевые события интерпретируются через возраст информации, межприёмные интервалы, таймауты валидности данных и правила обработки отсутствующих либо устаревших сообщений. Такой подход позволяет связать потери сообщений с изменением информационного состояния управляющего контура и наблюдаемыми поведенческими эффектами.

Также в ходе практики был выполнен анализ существующих инструментов моделирования транспортной мобильности, сетевого взаимодействия, графической среды и радиораспространения. На этой основе обоснована необходимость использования интегрированной программно-инструментальной связки, обеспечивающей совместное моделирование мобильности, связи и логики кооперативного управления в рамках воспроизводимого вычислительного эксперимента.

Таким образом, в период прохождения практики была сформирована теоретическая и методическая основа исследования, необходимая для дальнейшей реализации вычислительной методики, проведения серии экспериментов и количественной оценки влияния потерь сообщений в 5G NR-V2X Mode 2 на поведение подключённых беспилотных транспортных средств в типовых городских сценариях кооперативного движения.

Список использованных источников

- SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles. SAE Standard J3016_202104. Warrendale, PA, 2021.

- Ersal T., Rahman A., McCrink T. P., Dawson D., Li M., Xie H. et al. Connected and automated road vehicles: state of the art and future challenges // Vehicle System Dynamics. 2020. Т. 58, № 5. С. 672–704.

- ETSI EN 302 665 V1.1.1. Intelligent Transport Systems (ITS); Communications Architecture [Электронный ресурс]. Sophia Antipolis: ETSI, 2010. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302600_302699/302665/01.01.01_60/en_302665v010101p.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- 3GPP TS 23.286. Application layer support for Vehicle-to-Everything (V2X) services; Functional architecture and information flows. Version 16.6.0. Release 16 [Электронный ресурс]. Sophia Antipolis: ETSI, 2021. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/123200_123299/123286/16.06.00_60/ts_123286v160600p.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- 3GPP TS 23.287. Architecture enhancements for 5G System (5GS) to support Vehicle-to-Everything (V2X) services. Version 16.6.0. Release 16 [Электронный ресурс]. Sophia Antipolis: ETSI, 2022. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/123200_123299/123287/16.06.00_60/ts_123287v160600p.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- United States Department of Transportation; Wyoming Department of Transportation. Connected Vehicle Pilot Deployment Program: Wyoming [Электронный ресурс]. FHWA-JPO-17-503. 2017. URL: https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/34761 (дата обращения: 09.03.2026).

- Balke K., Simek C. L. Connected Vehicle Pilot Deployment Program Independent Evaluation: Mobility Impact Assessment—Wyoming [Электронный ресурс]. FHWA-JPO-22-949. 2022. URL: https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/64241 (дата обращения: 09.03.2026).

- ETSI EN 302 637-2 V1.4.1. Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 2: Specification of Cooperative Awareness Basic Service [Электронный ресурс]. Sophia Antipolis: ETSI, 2019. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302600_302699/30263702/01.04.01_60/en_30263702v010401p.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- ETSI EN 302 637-3 V1.3.1. Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 3: Specifications of Decentralized Environmental Notification Basic Service [Электронный ресурс]. Sophia Antipolis: ETSI, 2019. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302600_302699/30263703/01.03.01_60/en_30263703v010301p.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- ETSI TS 103 324 V2.1.1. Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Collective Perception Service [Электронный ресурс]. Sophia Antipolis: ETSI, 2023. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103300_103399/103324/02.01.01_60/ts_103324v020101p.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- SAE International. V2X Communications Message Set Dictionary. SAE Standard J2735_202409. Warrendale, PA, 2024.

- National Highway Traffic Safety Administration. Development of a Verified Message Parser for V2V Communications [Электронный ресурс]. DOT HS 812 484. Washington, DC, 2018. URL: https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/13264-verificationv2vreport_030718_v4a_tag.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- ETSI TS 102 687 V1.2.1. Intelligent Transport Systems (ITS); Decentralized Congestion Control Mechanisms for Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz range; Access layer part [Электронный ресурс]. Sophia Antipolis: ETSI, 2018. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/102687/01.02.01_60/ts_102687v010201p.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- Garcia M. H. C., Molina-Galan A., Boban M., Gozalvez J., Coll-Perales B., Şahin T., Kousaridas A. A Tutorial on 5G NR V2X Communications // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2021. Т. 23, № 3. С. 1972–2026.

- Ali Z., Lagén S., Giupponi L., Rouil R. 3GPP NR V2X Mode 2: Overview, Models and System-Level Evaluation // IEEE Access. 2021. Т. 9. С. 89554–89579.

- 3GPP TR 37.885. Study on evaluation methodology of new Vehicle-to-Everything (V2X) use cases for LTE and NR. Version 15.3.0. Release 15 [Электронный ресурс]. 2019. URL: https://atisorg.s3.amazonaws.com/archive/3gpp-documents/Rel15/ATIS.3GPP.37.885.V1530.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- 3GPP TR 38.885. Study on NR Vehicle-to-Everything (V2X). Version 16.0.0. Release 16 [Электронный ресурс]. 2019. URL: https://atisorg.s3.amazonaws.com/archive/3gpp-documents/Rel16/ATIS.3GPP.38.885.V1600.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- ETSI TR 101 613 V1.1.1. Intelligent Transport Systems (ITS); Cross Layer DCC Management Entity for operation in the ITS G5A and ITS G5B medium; Validation set-up and results [Электронный ресурс]. Sophia Antipolis: ETSI, 2015. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101600_101699/101613/01.01.01_60/tr_101613v010101p.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- Protzmann R., Schünemann B., Radusch I. A Sensitive Metric for the Assessment of Vehicular Communication Applications // 2014 IEEE 28th International Conference on Advanced Information Networking and Applications. 2014. С. 697–703.

- Kaul S., Yates R., Gruteser M. Real-Time Status: How Often Should One Update? // Proceedings IEEE INFOCOM. 2012. С. 2731–2735.

- Gettman D., Pu L., Sayed T., Shelby S. Surrogate Safety Assessment Model and Validation: Final Report [Электронный ресурс]. FHWA-HRT-08-051. McLean, VA: Federal Highway Administration, 2008. URL: https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/08051/ (дата обращения: 09.03.2026).

- Lei C., van Eenennaam M., Wolterink W. K., Karagiannis G. Impact of Packet Loss on CACC String Stability Performance // 2011 IEEE 11th International Conference on ITS Telecommunications. 2011.

- Nardini G., Virdis A., Campolo C., Molinaro A., Stea G. Cellular-V2X Communications for Platooning: Design and Evaluation // Sensors. 2018. Т. 18, № 5. Ст. 1527.

- Raju N., Farah H. Evolution of Traffic Microsimulation and Its Use for Modeling Connected and Automated Vehicles // Journal of Advanced Transportation. 2021. Т. 2021. Art. 2444363.

- Alvarez Lopez P., Behrisch M., Bieker-Walz L., Erdmann J., Flötteröd Y.-P., Hilbrich R., Lücken L., Rummel J., Wagner P., Wießner E. Microscopic Traffic Simulation using SUMO // 2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems. 2018. С. 2575–2582.

- Eclipse SUMO Documentation. TraCI: Protocol; Interfacing TraCI from Python [Электронный ресурс]. URL: https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/Protocol.html; https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/Interfacing_TraCI_from_Python.html (дата обращения: 09.03.2026).

- Dosovitskiy A., Ros G., Codevilla F., López A., Koltun V. CARLA: An Open Urban Driving Simulator // Proceedings of the 1st Annual Conference on Robot Learning. 2017. С. 1–16.

- Sommer C., German R., Dressler F. Veins: The Open Source Vehicular Network Simulation Framework // EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. 2019. С. 215–252.

- Schrab K., Neubauer M., Protzmann R., Radusch I., Manganiaris S., Lytrivis P., Amditis A. J. Modeling an ITS Management Solution for Mixed Highway Traffic With Eclipse MOSAIC // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2023. Т. 24, № 6. С. 6575–6585.

- Eclipse MOSAIC. Official project site and documentation [Электронный ресурс]. URL: https://eclipse.dev/mosaic/ (дата обращения: 09.03.2026).

- Raviglione F., Carletti C. M. R., Malinverno M., Casetti C., Chiasserini C. F. ms-van3t: An integrated multi-stack framework for virtual validation of V2X communication and services // Computer Communications. 2024. Т. 217. С. 70–86.

- Pegurri R., Gasco D., Linsalata F., Rapelli M., Moro E., Raviglione F., Casetti C. VaN3Twin: the Multi-Technology V2X Digital Twin with Ray-Tracing in the Loop // arXiv preprint arXiv:2505.14184. 2025.

- Boban M., Barros J., Tonguz O. K. Geometry-based vehicle-to-vehicle channel modeling for large-scale simulation // IEEE Transactions on Vehicular Technology. 2014. Т. 63, № 9. С. 4146–4164.

- Fugen T., Maurer J., Schäfer T., Wiesbeck W. Capability of 3-D Ray Tracing for Defining Parameter Sets for the Specification of Future Mobile Communications Systems // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 2006. Т. 54, № 11. С. 3125–3137.

- Iskander M. F., Yun Z. Propagation prediction models for wireless communication systems // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2002. Т. 50, № 3. С. 662–673.

- McNamara D. A., Pistorius C. W. I., Malherbe J. A. G. Introduction to the Uniform Geometrical Theory of Diffraction. Norwood, MA: Artech House, 1990.

- Eclipse SUMO Documentation. Randomness [Электронный ресурс]. URL: https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Randomness.html (дата обращения: 09.03.2026).

- ns-3 Manual. Release ns-3.46. Section “Random Variables” [Электронный ресурс]. URL: https://www.nsnam.org/docs/release/3.46/manual/ns-3-manual.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

- CARLA Documentation. 3rd Party Integrations: ROS bridge [Электронный ресурс]. URL: https://carla.readthedocs.io/en/0.9.15/3rd_party_integrations/ (дата обращения: 10.03.2026).

- CARLA Documentation. SUMO co-simulation [Электронный ресурс]. URL: https://carla.readthedocs.io/en/latest/adv_sumo/ (дата обращения: 10.03.2026).