ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ

им. А.Н. ТИХОНОВА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ПРОГРАММНОЙ РАБОТЕ

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СВЯЗИ ТЕХНОЛОГИИ СОВМЕСТНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ДЛЯ СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ CAVISE

Выполнили:

Физулин Андрей Вадимович, МИВ 241

Крючков Артём Кириллович, БИБ 223

Чибиров Артем Рамазович, БИТ213

Мхитарян Артур Месропович, БИБ231

Брехов Виталий Игоревич, БИВ236

Абраменко Александр Сергеевич, БИБ221

Сивов Георгий Васильевич, БИВ213

Давыдов Сергей Васильевич, БИТ202

Руководитель:

ассистент

ДКИ МИЭМ НИУ ВШЭ

Степанянц Виталий Гургенович

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	3

1.1 Наименование темы проекта	3

1.2 Актуальность проекта	3

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ	5

2.1 Назначение результатов проекта	5

2.2 Цель разработки/исследований	5

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	6

3.1 Требование к результатам проекта	6

3.2 Функциональные требования	7

4 СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ЭТАПОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА	9

4.1 Ожидаемые результаты	9

4.2 Стадии и этапы разработки	9

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНЫМ МАТЕРИАЛАМ	13

5.1 Требования к отчету по проекту	13

5.2 Требования к Руководству пользователя	14

# 1 ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Наименование темы проекта

Наименование проекта - «Разработка модуля моделирования связи технологии совместного автоматизированного управления дорожным движением для среды моделирования CAVISE».

## 1.2 Актуальность проекта

Рост числа подключенных и автономных транспортных средств предъявляет новые требования к разработке и верификации систем автоматизированного управления дорожным движением. Традиционные полигонные и дорожные испытания дорогостоящи и не всегда позволяют охватить все возможные сценарии, особенно связанные с рельефом и сложными многоуровневыми развязками. В этих условиях имитационное моделирование выступает незаменимым инструментом, обеспечивая гибкую, масштабируемую и контролируемую среду для отработки алгоритмов управления, анализа безопасности и оптимизации потоков.

В рамках проекта прошлого года была выполнена интеграция фреймворков OPAL и Veneris в платформу CAVISE, что позволило получить базу для моделирования дорожной сети и движения транспортных средств. Однако существующие возможности симулятора ограничены плоской топологией и отсутствием моделей передачи данных между автомобилями и инфраструктурой. Для повышения реалистичности и полноты экспериментов необходимо:

Разработка карт с перепадами высот и 3D-рельефом:

1.    Добавление поддержки цифровых моделей местности и многоуровневых дорог;

2.    Учёт влияния рельефа и инфраструктуры на динамику движения и распределение трафика.

Реализация этих доработок позволит создать полнофункциональную среду моделирования, максимально приближенную к реальным условиям эксплуатации автономных и подключённых автомобилей. Это критически важно для скорейшего внедрения безопасных и надёжных систем коллективного управления дорожным движением, а также для оценки их эффективности ещё на этапе проектирования.

# 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

## 2.1 Назначение результатов проекта

Полученная в результате работы над проектом ИСМ будет в дальнейшем использована для наболее приближенного к реальным условиям моделирования поведения подключенных и беспилотных транспортных средств.

## 2.2 Цель разработки/исследований

Доработка среды высокоточного моделирования подключенного и беспилотного транспорта за счет модификации существующей модели построение карт, путем добавления учета рельефа местности и многоуровневых объектов дорожной инфраструктуры и 3D визуализации её работы.

# 3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 3.1 Требование к результатам проекта

Разрабатываемый инструмент должен предоставлять возможность автоматизированного добавления рельефа на двумерную карту и формирования сценариев с учётом физически обоснованной трёхмерной модели распространения сигнала в среде CAVISE, включая генерацию улично-дорожных сетей с вариацией высот и моделирование движения транспортных средств по поверхностям с перепадами уровней.

Это приводит к тому, что для передачи информации между транспортными средствами и инфраструктурой необходимо разработать реалистичную модель каналов связи с использованием технологий DSRC (Direct Short-Range Communications) стандарта IEEE 802.11p. Для этого должно быть использовано программное обеспечение для моделирования компьютерных сетей – OMNeT++/Sionna ns3.

При создании данного модуля симулятора также необходимо разработать описания сценариев дорожного движения для моделей совместного восприятия, используемых в среде CAVISE. Эти сценарии должны учитывать существующие объекты и характеристики этих объектов, влияющие на отражение и затухание сигналов радиодиапазона 5,9 ГГц. Вместо модели GEMV2 будет использоваться модель Sionna. Ключевое различие между этими вариантами заключается в том, что Sionna позволит моделировать распространение сигналов в трехмерном пространстве, учитывая такие элементы среды, как тоннели, мосты, перепады высот и другие сложные объекты инфраструктуры.

## 3.2 Функциональные требования

Объекты сценариев:

1.    Транспортные средства: оборудованные модулями OBU (on-board unit), включающие следующие устройства: модуль беспроводной связи для передачи данных между транспортными средствами.

2.    Придорожная инфраструктура: оборудована модулями RSU (road-side unit), включающими: модули беспроводной и проводной связи для обмена данными.

3.    Стационарные вычислительные центры: содержат следующие устройства: модули беспроводной и проводной связи для обеспечения взаимодействия в сложных сценариях.

Параметры устройства "Вычислительное устройство":

1.    Учет задержки на вычисления: возможность учитывать время, необходимое для проведения расчетов, и добавлять его в процесс моделирования.

2.    Модели совместного восприятия: возможность использования моделей, определяющих обмен информацией по каналам связи между транспортными средствами.

3.    Модели кибератак и кибербезопасности: возможность использования моделей, реализующих различные подходы к организации кибератак и обеспечению кибербезопасности.

Модули связи (проводной и беспроводной):

1.    Изменяемые параметры связи: Определяются набором параметров, доступных в симуляторе OMNeT++ и фреймворке Artery, включая размер передаваемых сообщений.

2.    Поддержка различных протоколов и алгоритмов связи: Возможность применения различных высокоуровневых протоколов для моделирования связи.

# 4 СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ЭТАПОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

## 4.1 Ожидаемые результаты

ИСМ подключенного и беспилотного транспорта с возможностью учитывать влияние окружающих объектов на распространение сигналов.

## 4.2 Стадии и этапы разработки

Таблица 1 – Циклы разработки

| Цикл | Период выполнения | Цель цикла | Задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Цикл 1 | 15.10.2024– 11.11.2024 | Подготовить проект к презентации и подобрать источники данных для 3D-сценариев | 1. Подготовка к представлению проекта |
|  |  |  | 2. Составление и утверждение Технического Задания (ТЗ). |
|  |  |  | 3. Подготовка презентации проекта. |
| Цикл 2 | 12.11.2024– 09.12.2024 | Построение инфраструктуры проекта | 1. Развертывание инфраструктуры, необходимой для разработки и тестирования. |
| Цикл 3 | 10.12.2024 – 06.01.2025 | Исследование высотных данных | 1. Подготовка данных о рельефе и инфраструктуре. |
|  |  |  | 2. Поиск и анализ альтернативных источников данных (кадастровые данные, LiDAR-сканы). |
| Цикл 4 | 07.01.2025 – 20.01.2025 | Сбор и наложение высотных данных на карту | 1. Парсинг значений высот в QGIS |
|  |  |  | 2. Наложение слоя высот на карту |
|  |  |  | 3. Парсинг данных о высотах из Google Elevation API |
| Цикл 5 | 21.01.2025 – 03.02.2025 | Исследовать источники данных и развернуть компоненты CAVISE с акцентом на интеграцию в SUMO | 1. Проанализировать доступные данные рельефа (SRTM, LIDAR, Wanderreitkarte) и определить оптимальные наборы для генерации карт |
|  |  |  | 2. Развернуть и отладить Veneris, OPAL/Sionna и OMNeT++ в составе CAVISE, интегрировав их с SUMO |
|  |  |  | 3. Изучить документацию и инфраструктурные карты для переноса моделей в целевую среду |
|  |  |  | 4. Подготовить и провести постерную сессию по результатам исследования |
| Цикл 6 | 04.02.2025 – 17.02.2025 | Завершить интеграцию Veneris + OMNeT++ и подготовить базу для интеграции NVIDIA Sionna в CAVISE | 1. Установить и протестировать NVIDIA Sionna, проверить совместимость с текущей архитектурой |
|  |  |  | 2. Исследовать и оценить алгоритмы автоматизации управления |
|  |  |  | 3. Сформировать начальную базу и рекомендации по интеграции Sionna в экосистему CAVISE |
| Цикл 7 | 18.02.2025 – 03.03.2025 | Изучить функционал Sionna и пути интеграции с Veneris и Blender | 1.Проанализировать репозитории и обсуждения Sionna на GitHub, оценить возможности GPU-ускорения и API |
|  |  |  | 2. Провести 3D-симуляции в Sionna с высотными картами для проверки точности |
|  |  |  | 3. Сформулировать технические вопросы по интеграции Sionna |
|  |  |  | 4. Настроить связку Blender–OSM–Sionna для корректного экспорта рельефа |
| Цикл 8 | 04.03.2025 – 17.03.2025 | Перевод готовых кадров симуляции в видеоформат | 1. Создание скрипта на python, который переводит готовые кадры симуляции движения и связи беспилотных машин в видео центры. |
| Цикл 9 | 18.03.2025 – 31.03.2025 | Интегрировать Opal/Sionna с OMNeT++/SUMO и проанализировать возможность интеграции Sionna для CAVISE | 1. Настроить Opal–OMNeT++–SUMO через INET с учётом рельефа и проверить стабильность работы |
|  |  |  | 2. Исследовать и оценить новые функции Sionna (GitHub-проекты, трассировка сигналов, покрытие) |
|  |  |  | 3. Исследовать Sionna по возможностям трассировки лучей, открытости и интеграции в CAVISE |
| Цикл 10 | 01.04.2025 – 14.04.2025. | Автоматизировать импорт OSM-карт в Blender и создать видео -руководство | 1. Настроить и автоматизировать импорт OSM-карт в Blender с очисткой и триангуляцией мешей |
|  |  |  | 2. Разработать и запустить на GPU пользовательский сценарий в Sionna, проверить трассировку лучей |
|  |  |  | 3. Подготовить и оформить пошаговое видеоруководство по импорту карт из OSM в Blender |
| Цикл 11 | 15.04.2025 – 28.04.2025 | Разработать и протестировать конкретные сценарии и обеспечить мониторинг качества сигнала для финальной демонстрации | 1. Создать тестовые сценарии (туннель, эстакада) и запустить финальный демонстрационный вариант |
|  |  |  | 2. Реализовать мониторинг качества сигнала с построением графиков RSSI |
|  |  |  | 3. Исследовать необходимые метрики для сбора и приближения симуляций к реальным условиям и возможность их интеграции в проект |
| Цикл 12 | 29.04.2025 – 12.05.2025 | Подготовка к защите проекта | 1. Подготовка документации и материалов для защиты проекта. Защита проекта. |

# 5 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНЫМ МАТЕРИАЛАМ

## 5.1 Требования к отчету по проекту

Отчет должен содержать:

1. Актуальность проекта;

2. Цели, задачи, планируемый и фактический результат;

3. Новизна/преимущества решений, полученных по результатам проекта;

4. Степень обоснованности и достоверности полученных результатов;

5. Реализация и внедрение результатов Проекта (опыт или планы);

6. Методика и результаты испытаний;

7. Информация о составе проектной команды, контакты;

8. Подробное описание разработанной системы: цели и задачи, архитектура, функционал, средства разработки и их обоснование, алгоритмы, безопасность/защищенность т. п.;

9. Экономическую эффективность (важности и нужность результатов работы для рынка, заказчика, МИЭМ, ВШЭ, страны);

10. Перечень основных технических и научных результатов;

11. Примеры работы ПО (экранные формы, скриншоты и т.п.);

12. Ход работ, роли участников команды, с указанием конкретного участия в полученном результате, основные достижения; количественные и качественные  результаты, полученные каждым участником проекта должны быть необходимыми и достаточными для индивидуального оценивания работы каждого участника;

## 5.2 Требования к Руководству пользователя

Инструкция по запуску и работе, экранные формы и т. п., достаточные для самостоятельного освоения системы конечным пользователем.